# AXI Safety Island 设计文档

本文档描述 AXI Safety Island 安全岛 IP 的设计思路、模块架构及所支持的功能特性。

# 1. 概述

AXI Safety Island 是基于 AXI4 协议的硬件安全监控 IP，设计目标为 ASIL-D 功能安全等级。通过 1 路 AXI4-Lite Slave 配置接口接收监控参数，5 路 AXI4 Read Master 周期性读取外部安全寄存器，对读回数据执行 Mask+OR 累加、预期值比较、CRC 端到端校验等故障判定。

# 2. 功能特性

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 多通道监控 | 5 路 Master 独立并行扫描 |
| 配置表 | 320 Entry (5×64)，可配地址/掩码/预期/突发参数 |
| Mask+OR 累加 | 检测被监控寄存器任意位被置位 |
| Expected 比较 | 精确值匹配检测 |
| AXI4 Burst | INCR 任意长度 + WRAP 2/4/8/16 beat |
| Out-of-Order | AXI ID 重排序容忍 |
| Interleaving | 多 Master 读数据交织 |
| CRC-16 E2E | 双路 CRC 计算比对 + AoU 校验位 |
| Heartbeat 自检 | 周期心跳与 SEU 检测 |
| KAT | 已知答案测试，覆盖完整读路径 |
| Write-Verify | 配置寄存器写后读校验 |
| Stuck-at 检测 | 连续 N 轮失配判定 |
| Latent 故障检测 | 瞬态故障恢复后的潜伏检测 |
| 总线故障检测 | AXI RRESP Error / Timeout |
| 配置合法性检查 | Burst/参数合法性验证 |

# 3. 模块架构

safety_island_top

├── safety_island_axi_config_slave  (配置 + Shadow 保护)

├── safety_island_core_logic        (扫描调度 + Outstanding)

├── safety_island_fault_detector    (故障分类)

├── safety_island_heartbeat         (心跳自检)

├── safety_island_axi_read_engine×5 (读引擎 + CRC)

└── tmr_voter                       (TMR 表决)

# 4. 设计参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NUM_MASTERS | 5 | 监控通道数 |
| NUM_ENTRIES | 64 | 每通道条目数 |
| ADDR_W / DATA_W | 32 / 64 | 地址/数据位宽 |
| CRC_WIDTH | 16 | CRC-16 E2E |
| MAX_OUTSTANDING | 4 | Outstanding 深度 |
| STUCK_AT_THRESHOLD | 10 | Stuck-at 阈值 |

# 5. RTL 文件

| 模块 | 文件 |
| --- | --- |
| 顶层 | rtl/safety_island_top.v |
| 配置从端 | rtl/safety_island_axi_config_slave.v |
| 核心逻辑 | rtl/safety_island_core_logic.v |
| 故障检测 | rtl/safety_island_fault_detector.v |
| 心跳 | rtl/safety_island_heartbeat.v |
| 读引擎 | rtl/safety_island_axi_read_engine.v |
| TMR | rtl/tmr_voter.v |

编译清单: rtl/safety_island_top.f