# 安全机制分析及设计

本文档描述 AXI Safety Island 所实现的安全机制及其设计原理。

# 1. Memory/寄存器保护

## 1.1 Shadow 反码寄存器 (探测型)

每个功能寄存器配对反码影子寄存器，每周期检测失配并上报。覆盖约 61,700 bits。

## 1.2 TMR 三模冗余 (纠错型)

FSM state、fault_detect 输出、cfg_locked 三副本多数表决。

## 1.3 范围检查

指针、索引、Outstanding 计数设有上下界检查。

# 2. 数字逻辑保护

| 机制 | 模块 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| CRC-16 E2E | axi_read_engine | 纠错等效 |
| KAT | core_logic | 探测 |
| Heartbeat | heartbeat | 探测 |
| FSM TMR | core_logic | 纠错 |
| Accum Shadow | fault_detector | 探测 |
| Event Shadow | fault_detector | 探测 |

# 3. 外部总线故障防护

超时、Error Response、AoU CRC 不匹配均置位 fault_detect。

# 4. 配置寄存器保护

Write-Verify、非法参数检测、cfg_locked TMR。