AXI Safety Island 安全机制分析及设计

4-安全机制分析及设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AXI Safety Island 安全岛 IP |
| 设计目标 | 面向 ASIL-D 功能安全需求的 AXI 安全监控组件 |
| 文档定位 | 说明 Memory/寄存器保护机制与数字逻辑保护机制，给出纠错、检测、Fail-safe 处理和覆盖范围 |
| 主要接口 | 1 路 AXI4-Lite Slave 配置接口；5 路 AXI4 Read Master 监控接口；fault_detect/safety_island_fault_detect/latent_fault_detect 输出 |
| 关键参数 | NUM_MASTERS=5，NUM_ENTRIES=64，ADDR_W=32，DATA_W=64，MAX_OUTSTANDING=4，CRC_WIDTH=16，STUCK_AT_THRESHOLD=10 |

本文档从硬件设计角度描述 AXI Safety Island 的安全机制。2026-07 升级后，关键配置表、控制状态、slot 元数据、故障事件 latch 与顶层 fault 输出均采用 TMR 三副本 + majority voted 功能输出 + 下一拍 feedback repair；宽字段辅以 parity signature，反码 shadow 降级为 latent 检测辅助；关键 voter 使用 tmr_voter_protected 自保护表决。单点 flip/stuck-at 优先归类为 corrected，mismatch/latent 上报，双点/保护链异常 10 cycle 内 detected。

# 目录

1. 安全机制总体设计

2. Memory/寄存器纠错型安全机制

3. 数字逻辑纠错型安全机制

4. 分模块安全机制映射

5. 故障分类、输出与恢复策略

6. AoU 与对接要求

7. 注错验证映射与覆盖说明

8. 结论

# 1. 安全机制总体设计

AXI Safety Island 的安全机制按照“纠错优先、检测辅助、失效安全兜底”的原则设计。对配置表、状态寄存器、FIFO 元数据、故障锁存器等持久状态，设计采用 ECC、TMR、反码 Shadow、写回修复和周期 scrub；对 FSM、仲裁、AXI 握手、CRC、故障比较器和输出聚合等数字逻辑，设计采用 TMR、多路独立计算、读重试多数表决、KAT 自检和 Heartbeat 闭环检查。

| 设计原则 | 具体实现 |
| --- | --- |
| 纠错优先 | Memory/寄存器和关键控制状态采用 ECC 或 TMR。单 bit 错误、单副本错误不改变功能输出，并在本地写回修复。 |
| 检测辅助 | Shadow/反码、range check、protocol check、CRC mismatch、KAT 和 Heartbeat 用于覆盖不可纠错或纠错机制自身异常。 |
| Fail-safe 兜底 | 双 bit ECC 错误、多副本 TMR 失效、连续 AXI 失败、非法 FSM 状态无法恢复时，锁存 safety_island_fault_detect。 |
| 分层上报 | 外部被监控对象或总线故障置位 fault_detect；安全岛 IP 自身寄存器、逻辑、保护机制故障置位 safety_island_fault_detect；潜伏风险置位 latent_fault_detect。 |
| 10-cycle 响应 | 内部安全机制故障在故障发生后 10 cycle 内被纠正或被上报；若故障先传播到输出端口，则在输出前完成阻断或上报。 |

## 1.1 安全机制分层架构

| 安全层级 | 覆盖模块 | 核心机制 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置安全层 | Config Slave | 配置锁 TMR、配置表 ECC、Shadow 反码、写后读校验、非法配置过滤 | 防止错误配置导致监控对象、Mask、Expected 或扫描周期失真 |
| 调度安全层 | Core Logic | FSM TMR、状态反码、索引范围纠错、Outstanding 元数据 ECC、KAT | 保证扫描调度、读请求生成和响应匹配可信 |
| 传输安全层 | AXI Read Engine/Top RSP FIFO | CRC-16 E2E、slot ECC、valid TMR、timeout、RRESP 检查、读重试多数表决 | 保证 AXI 读事务、返回数据和缓存通路不静默出错 |
| 判定安全层 | Fault Detector | 双路/三路比较、TMR sticky latch、fault_status ECC、stuck counter 饱和保护 | 保证外部故障、总线故障、配置故障和自身故障分类可靠 |
| 自检安全层 | Heartbeat/TMR Voter | Heartbeat FSM TMR、双计数器、故障输出闭环检查、voter 复制 | 保证安全岛自身保护机制和故障输出通路可持续工作 |

## 1.2 故障处理等级

| 处理等级 | 适用故障 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 已纠正 Corrected | 单 bit ECC 错误、TMR 单副本错误、单次 AXI 数据翻转、单路 CRC 计算错误 | 本地纠正并写回修复，功能输出保持正确，不产生误报。 |
| 已探测 Detected | 双 bit ECC 错误、持续 CRC mismatch、AXI RRESP Error、Timeout、非法配置、Heartbeat 失败 | 置位 fault_detect 或 safety_island_fault_detect，故障状态锁存供上层读取。 |
| Fail-safe | 多副本 TMR 失效、无法恢复的 FSM 非法状态、连续事务重试失败、voter 自检失败 | 阻止不可信数据继续参与故障判定，进入安全态并保持错误码。 |
| 潜伏故障 Latent | 故障被纠正但保护机制出现不一致、checker/voter 副本异常、瞬态影响曾经到达关键状态 | 置位 safety_island_latent_fault_detect，支持后续维护与诊断。 |

# 2. Memory/寄存器纠错型安全机制

Memory/寄存器类故障具有驻留时间长、跨周期传播和可能潜伏的特点。本设计将配置表、状态寄存器、FIFO 元数据、故障状态、计数器和自检参考值作为重点保护对象。主保护机制为 ECC 与 TMR，Shadow/反码作为辅助检测，写回修复和 scrub 用于恢复一致性。

## 2.1 Config Slave 配置表保护

Config Slave 保存读取间隔、5 路基地址、320 组 offset/mask/expected/burst/valid 配置以及 KAT 参考值。设计对这些根配置状态采用 SECDED ECC、Shadow 反码、写后读校验和配置锁保护。

| 保护对象 | 主要失效模式 | 安全机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| read_interval | SEU、stuck-at、写入错误 | SECDED ECC + Shadow 反码 + 非零检查 | 单 bit 自动纠正；读间隔为 0 或双 bit 错误时置位 safety_island_fault_detect。 |
| base_addr_q[5] | 基地址 bit 翻转、地址 stuck-at | SECDED ECC + 写后读校验 | 单 bit 地址错误被纠正，避免 5 路 Master 读错外设基址。 |
| offset_q[320] | 偏移地址错误、地址译码错误 | SECDED ECC + scrub 写回 | 单 bit 偏移错误被纠正；双 bit 错误阻断该条目并上报。 |
| mask_q[320] | mask 位翻转、mask stuck-at-0/1 | SECDED ECC + Shadow | 防止有效故障位被屏蔽或无效位误参与判定。 |
| expected_q[320] | 期望值翻转、保持错误 | SECDED ECC + Shadow | 保证 Fault Detector 的比较基准正确。 |
| burst_type_q/burst_len_q | burst 类型/长度错误 | 小字段 TMR 或打包 ECC + 合法性检查 | 只允许 INCR/WRAP 和合法 burst length 进入读调度，非法配置直接上报。 |
| entry_valid_q[320] | 条目误开/误关 | TMR valid + majority feedback repair | 单副本 valid 错误被多数表决纠正，避免扫描覆盖缺失。 |
| kat_addr/kat_expected/kat_mask | KAT 参考值损坏 | ECC + Shadow + 只读锁定 | 自检 golden 值可信，避免 KAT 假阳性或假阴性。 |

配置写入采用 Write-Verify 流程：AXI Slave 接收写操作后，先按 wstrb 合并写入数据，再更新数据和 ECC/Shadow；随后自动读回目标配置字段，与写入值和 ECC 校验结果进行一致性比对。不一致时不释放该配置，置位配置故障。配置锁 cfg_locked 置位后，除 clear/status 类寄存器外，监控配置区域被禁止修改。

## 2.2 配置锁与关键控制位保护

| 保护对象 | 失效影响 | 安全机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable | 运行使能位翻转导致扫描误开/误停 | 三副本 TMR + majority vote + feedback repair + enable_inv | 单副本错误不影响输出；下一周期将错误副本修回 voted 值。 |
| cfg_locked | 锁失效导致运行期配置被误改，或误锁死 | 三副本 TMR + mismatch 检查 + feedback repair | 单点错误自动纠正；多副本异常锁存 safety_island_fault_detect。 |
| cfg_illegal | 非法配置标志被吞或误置位 | 三副本 TMR + cfg_illegal_inv | 非法配置不会被静默放行，误置位可由多数表决纠正。 |
| scan_once/clear_core_status | 脉冲 stuck-at 或翻转 | 脉冲边沿检测 + one-shot 锁存 + 状态清除保护 | 避免重复触发扫描或错误清故障。 |

## 2.3 Core Logic 状态与 Outstanding 元数据保护

| 保护对象 | 失效影响 | 安全机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| state_a/state_b/state_c | FSM 状态位翻转、stuck-at | TMR FSM + 状态反码 + 非法状态回 ST_SAFE_ERROR | 单副本状态错误自动纠正；不可恢复状态进入安全态。 |
| current_master_idx/current_entry_idx | 索引越界、扫描条目错乱 | 范围纠错：越界返回 0 或重启当前扫描轮次 | 单次索引错误不扩散到 AXI 读请求。 |
| interval_counter | 周期计数错误、卡死、提前触发 | 双计数器一致性检查 + 范围纠错 | 扫描周期保持可信，异常计数进入安全态。 |
| outstanding_count | 计数溢出、漏释放、卡住 | 计数值与 pending_valid 槽位数量交叉校验 | 防止 outstanding 溢出或假空。 |
| pending_valid_q | 事务槽 valid 被翻转 | TMR valid + majority repair | 事务不会因单副本错误丢失或重复提交。 |
| pending_master/entry/mask/expected | 返回响应元数据错误 | SECDED ECC + 写回修复 | 单 bit 元数据错误纠正，保证响应归属和比较基准正确。 |
| fault_or_accum | OR 累加器位翻转 | ECC/Shadow + 重新累加恢复 | 单 bit 累加结果错误被纠正，防止故障判定被污染。 |

## 2.4 Read Engine 与 Top RSP FIFO 存储保护

| 保护对象 | 失效影响 | 安全机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| slot_id_q | RID 错误导致响应错配 | ECC + RID 范围检查 | 单 bit ID 错误纠正；不可纠正时丢弃该事务并重发。 |
| slot_len_q/slot_beat_q | burst 边界判断错误 | ECC + beat<=len 约束纠错 | 防止提前结束或越界接收 burst。 |
| slot_age_q/ar_timeout_count | timeout 漏报或误报 | 双计数器 + 饱和计数 + Shadow | 计时器单点错误被纠正，持续异常上报。 |
| slot_accum_q/read_data | 读数据缓存翻转 | SECDED ECC + CRC E2E + 重读多数表决 | 缓存单 bit 错误自动纠正；传输瞬态错误通过重读恢复。 |
| slot_valid_q_a/b/c | 事务槽 valid 错误 | TMR + feedback repair | 单副本 valid 错误不影响事务生命周期。 |
| wr_ptr/rd_ptr/rsp_wr_ptr/rsp_rd_ptr | FIFO 指针错、乱序、溢出 | 双副本反码 + 范围纠错 + count 交叉校验 | 指针单点错误被恢复，越界进入安全态。 |
| rsp_data_q/rsp_error_q/rsp_timeout_q | Top 响应 FIFO 内容损坏 | ECC/Shadow + 输出前校验 | 错误响应缓存不被静默提交给 Core Logic。 |

## 2.5 Fault Detector 寄存器保护

| 保护对象 | 失效影响 | 安全机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| external_fault_event/bus_fault_event/cfg_fault_event | 真实故障被清除或误置位 | TMR sticky latch + 反码检查 | 单副本错误被多数表决纠正，真实故障保持到软件读取。 |
| safety_island_fault_event | 自身故障漏报 | TMR sticky latch + Heartbeat 闭环检查 | 安全岛自身错误不会被单 bit 翻转吞掉。 |
| fault_status[63:0] | 故障记录位翻转 | SECDED ECC + Shadow | 单 bit 状态错误自动纠正，双 bit 上报自身故障。 |
| error_code[7:0] | 错误码错误或优先级错 | ECC/TMR 编码器 + 默认安全错误码 | 保证错误类型可诊断，无法识别时输出安全默认码。 |
| stuck_counter[5] | 永久故障计数提前/清零 | 饱和计数 + TMR 高位 + range check | 连续异常达到阈值才判定 stuck-at，不会因翻转回卷。 |

## 2.6 Heartbeat 寄存器保护

| 保护对象 | 失效影响 | 安全机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| heartbeat state | 自检流程跳错状态 | FSM TMR + state_inv + 非法状态进入 H_FAIL | 自检状态单点翻转被纠正，不可恢复则上报。 |
| counter/wait_cycles | 自检周期错误、10-cycle 判断失真 | 正向/反向双计数器 + 反码校验 | 单点计数错误被恢复，保证检测窗口有效。 |
| test_inject | 测试故障注入失败或持续注入 | 脉冲限宽 + TMR latch + clear 阶段强制释放 | Heartbeat 不会长期干扰正常扫描。 |
| heartbeat_fault | 自检故障被吞 | TMR sticky latch + safety fault 聚合 | Heartbeat 失败能够稳定上报。 |

# 3. 数字逻辑纠错型安全机制

数字逻辑故障主要表现为组合逻辑 SET、桥接故障、短路到高/低电平、FSM 非法跳转、AXI 协议握手异常、比较器失效和 voter 单点失效。本设计对关键控制逻辑采用 TMR 和反馈修复；对事务型数据路径采用 CRC 检测、事务重放和多数表决；对检查器自身采用 KAT、双算比较和 Heartbeat 闭环。

## 3.1 FSM 与调度控制逻辑

| 逻辑对象 | 失效模式 | 纠错型机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core Logic FSM | 状态译码 stuck-at、next-state 毛刺、SEU | state_a/b/c 三副本多数表决，单副本错误 feedback repair；非法状态进入 ST_SAFE_ERROR | 扫描调度不因单点状态错误失控。 |
| Heartbeat FSM | 自检状态跳转错误 | 三副本状态 + 非法状态 H_FAIL + 故障锁存 | 自检逻辑自身错误被纠正或上报。 |
| Read Engine 事务生命周期 | slot 分配/释放逻辑错误 | valid TMR + slot ECC + count 交叉校验 | 事务单点控制错误不会导致静默丢失。 |
| Fault Detector 状态更新 | event latch 错误、计数器更新错误 | TMR sticky latch + 饱和计数 + 双路比较 | 故障事件不会被单点逻辑错误吞掉。 |

## 3.2 地址生成、仲裁与配置译码逻辑

| 逻辑对象 | 失效模式 | 纠错型机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AXI Slave 地址译码 | 配置地址译码错误、wstrb 合并错误 | 地址范围检查 + 写后读校验 + 配置区锁定 | 非法配置不进入工作配置表。 |
| 读地址生成 | base_addr+offset 计算错误、MUX 选择错误 | 双路径地址计算 + command signature 校验 | 单点组合逻辑错误被阻断并重新计算。 |
| master/entry 轮询仲裁 | 通道饥饿、重复发请求、多通道争用 | 互斥条件检查 + 双路仲裁结果比较 | 仲裁异常不直接驱动 AXI 请求。 |
| burst 类型与长度译码 | WRAP/INCR 判断错误、长度越界 | 合法集合约束 + TMR 小字段 + protocol checker | 非法 burst 被拦截，合法 burst 正确发出。 |

## 3.3 AXI 事务保护与读重试纠错

| AXI 逻辑 | 失效模式 | 纠错/恢复机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARVALID/ARREADY | 请求丢失、重复请求、VALID stuck-at | 握手完成才分配 slot；未接受请求保持稳定；timeout 后事务重放 | 单次握手异常不污染最终数据。 |
| RID 匹配 | 返回响应归属错误 | RID-entry 显式映射 + slot signature + range check | A 响应不会被当作 B 条目提交。 |
| RRESP | SLVERR/DECERR 被吞或误判 | RRESP checker + retry；连续错误置位 fault_detect | 瞬态错误可恢复，持续错误准确上报。 |
| RLAST/beat counter | burst 提前结束或越界 | beat counter ECC + RLAST 预期检查 + 事务丢弃重发 | 不完整 burst 不提交给 Fault Detector。 |
| RDATA | 读数据瞬态翻转 | CRC mismatch 后执行最多 2 次重读；三次中两次一致且 CRC 正确则采用多数值 | 单次传输错误由 retry majority 纠正。 |
| Timeout | 外部从机无响应、握手卡死 | slot_age/ar_timeout_count 饱和计数 + timeout fault | 超时被识别为外部总线故障，不阻塞全局扫描。 |

读重试机制采用事务级恢复：第一次读出现 CRC mismatch、RRESP error、RLAST 异常或 timeout 时，当前返回数据不提交；模块重新发起同一地址、同一 burst 参数的读事务。最多三次读取中若两次数据一致且 CRC 正确，则用多数值作为本次有效读结果；若三次均失败，则判定为外部总线或被监控对象故障，置位 fault_detect。

## 3.4 CRC 与 KAT 保护

| 保护对象 | 失效模式 | 安全机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR command signature CRC | 地址/ID/burst 命令被篡改或生成错误 | CRC-16 signature + 三路 CRC majority | 读请求命令完整性受保护。 |
| RDATA CRC E2E | 读回数据或校验位翻转 | 对地址、数据和 AoU 校验位计算 CRC，与外部校验比较 | 数据链路错误被发现并触发 retry。 |
| CRC 计算器自身 | CRC 逻辑 stuck-at、桥接、SET | crc_n/crc_n_dup/crc_n_triple 三路计算多数表决 + KAT golden | 单路 CRC 故障被纠正，多路异常上报自身故障。 |
| KAT 读通路自检 | 读引擎、比较器、CRC、路径选择失效 | 固定地址/固定期望值闭环测试 | 安全岛内部读通路故障被归类为自身故障。 |

## 3.5 Fault Detector 比较与分类逻辑

| 逻辑对象 | 失效模式 | 纠错型机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Expected 比较器 | 比较器 stuck-at-0 导致漏报，stuck-at-1 导致误报 | 三路独立比较：直接 !=、XOR-reduction、分组比较，多数表决 | 单比较器故障不影响最终 mismatch 判定。 |
| Mask+OR 累加 | OR 门桥接、累加寄存器翻转 | 累加结果 ECC/Shadow + 扫描轮次重新累加 | 异常置位被纠正或锁存为自身故障。 |
| Stuck-at 判定 | 连续失配计数错误 | 饱和计数 + 阈值比较双路实现 | 永久故障判定稳定可信。 |
| 错误码优先级编码 | 错误码错误、优先级覆盖错误 | 双编码器比较 + 默认安全错误码 | 无法一致时输出安全岛自身故障码。 |
| 故障分类输出 | fault_detect/safety_island_fault_detect 路径被卡低 | TMR 输出 + Heartbeat 注入检查 + sticky latch | 故障输出不会静默失效。 |

## 3.6 TMR Voter 自身保护

TMR 保护的单点风险在于 voter 本身。设计对关键 voter 采用复制 voter 或二级 TMR voter：同一组 a/b/c 输入经过 voter0/voter1/voter2 三个独立多数表决器，最终结果再经多数表决输出；同时对 voter 输出不一致置位 voter_self_fault。

| voter 类型 | 失效模式 | 保护机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSM voter | voter stuck-at 导致状态输出错误 | 三级 voter 或双 voter 比较 | 单个 voter 故障不会改变最终状态。 |
| cfg_locked voter | 锁定状态被错误表决 | voter 复制 + mismatch latch | 配置锁单点 voter 故障可检测并隔离。 |
| fault output voter | 故障输出被吞或误报 | TMR fault output + voter 自检 | 输出路径满足单点故障防护。 |
| CRC voter | CRC 多数表决错误 | CRC voter 复制 + KAT | CRC 保护机制自身不成为盲点。 |

# 4. 分模块安全机制映射

| 模块 | 保护范围 | 核心安全机制 | 最终保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| safety_island_axi_config_slave | 配置寄存器、配置表、AXI Slave 译码、配置锁 | ECC、Shadow、Write-Verify、TMR cfg_locked/enable/cfg_illegal、非法配置过滤 | 配置错误被纠正或阻断，非法配置上报 cfg fault。 |
| safety_island_core_logic | 扫描调度 FSM、索引、Outstanding、KAT、读命令生成 | FSM TMR、状态反码、range correction、pending ECC、KAT、命令 signature | 单点状态/元数据错误可恢复，不可信调度进入 safe-state。 |
| safety_island_axi_read_engine | AR/R 通道、slot 表、CRC、timeout、RRESP/RLAST | slot ECC、valid TMR、三路 CRC majority、timeout、retry majority | 瞬态传输错误可重读纠正，持续总线错误置位 fault_detect。 |
| safety_island_top | 5 路读引擎聚合、RSP FIFO、故障输出聚合 | RSP FIFO ECC/Shadow、指针范围检查、fault output TMR | 响应缓存和输出路径不成为单点失效源。 |
| safety_island_fault_detector | Expected 比较、Mask+OR、stuck-at 计数、错误码、fault status | 多路比较 majority、TMR sticky latch、fault_status ECC、饱和计数 | 故障分类可信，真实故障不被吞。 |
| safety_island_heartbeat | 周期自检、测试故障注入、10-cycle 检查 | Heartbeat FSM TMR、双计数器、故障输出闭环检查 | 安全岛自身保护链路周期性自检。 |
| tmr_voter | 多数表决和 mismatch 检测 | voter 复制、二级 majority、voter_self_fault | voter 本身不形成未保护单点故障。 |

## 4.1 Memory/寄存器机制覆盖表

| 模块 | 寄存器/Memory 范围 | 安全机制 | 保护结果 | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Config Slave | 约 55k+ 配置与 Entry bits | SECDED ECC + Shadow + Write-Verify + TMR 控制位 | 单 bit 纠错；双 bit 检测；非法配置阻断 | 纠错型为主 |
| Core Logic | FSM、索引、pending FIFO、KAT 状态、累加器 | TMR FSM + ECC pending + 范围纠错 + KAT | 调度状态和事务元数据可自恢复 | 纠错型为主 |
| Read Engine x5 | slot 表、指针、计数器、输出寄存器 | slot ECC + valid TMR + CRC + retry | 单点存储和传输瞬态错误可恢复 | 纠错型为主 |
| Top RSP FIFO x5 | 响应 FIFO 数据、指针、count | ECC/Shadow + pointer range correction | 响应缓存错误不静默提交 | 纠错+检测 |
| Fault Detector | fault status、event latch、stuck counter、error_code | TMR sticky latch + ECC + 饱和计数 | 故障记录不丢失，错误码可信 | 纠错型为主 |
| Heartbeat | state/counter/wait/fault latch | TMR FSM + 双计数器 + Shadow | 自检模块自身单点错误可恢复 | 纠错型为主 |

## 4.2 数字逻辑机制覆盖表

| 逻辑类别 | 覆盖对象 | 安全机制 | 保护结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSM 控制路径 | Core FSM、Heartbeat FSM、Read slot lifecycle | TMR + feedback repair + safe-state | 单点逻辑/状态错误被纠正或进入安全态 |
| AXI 协议逻辑 | AR/R 握手、RRESP、RLAST、RID | protocol checker + timeout + retry majority | 瞬态协议错误可恢复，持续错误上报 |
| CRC 逻辑 | AR signature、RDATA CRC、CRC 比较器 | 三路 CRC majority + KAT | 单路 CRC 逻辑故障被纠正 |
| 比较器逻辑 | Expected mismatch、Mask+OR、stuck-at 阈值 | 三路比较 majority + 饱和计数 | 单比较器故障不导致漏报 |
| 仲裁/地址生成 | master/entry 选择、地址计算、burst 译码 | 双算比较 + 合法性过滤 + command signature | 错误命令不发出 |
| 故障输出逻辑 | fault_detect、safety_island_fault_detect、latent_fault | TMR output + sticky latch + Heartbeat | 输出 stuck-at 可探测，单副本错误可纠正 |
| TMR voter | majority voter 与 mismatch | voter 复制/二级 majority | voter 不成为单点失效源 |

# 5. 故障分类、输出与恢复策略

| 输出信号 | 触发来源 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| fault_detect | 外部被监控寄存器 Expected mismatch、Mask+OR 异常、AXI RRESP Error、Timeout、CRC/AoU 校验错误 | 保持置位直到 clear_core_status 或软件读取后清除；故障状态写入 fault_status。 |
| safety_island_fault_detect | 配置 ECC 双 bit、Shadow 不一致、FSM 非法状态、TMR 多副本异常、CRC/KAT/Heartbeat/voter 自检失败、保护机制自身异常 | 立即锁存，阻断不可信输出，进入 safe-state 或保持当前安全输出。 |
| safety_island_latent_fault_detect | 单点故障已纠正但留下保护副本不一致记录、瞬态故障曾影响关键状态、checker/voter 出现短暂异常 | 作为潜伏故障诊断标志保持，支持维护和 LFM 统计。 |

| 故障类型 | 恢复动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 配置表单 bit 错误 | ECC corrected_data 替换错误值，重新生成 ECC/Shadow 并写回 | 不影响扫描功能。 |
| TMR 单副本错误 | 多数表决输出 voted 值，并在下一拍将三副本刷新为 voted | 单点故障被纠正且不累积。 |
| AXI 单次读失败 | 丢弃本次返回，重发同一命令，采用 2/3 多数一致数据 | 瞬态总线错误不直接误报。 |
| FSM 非法状态 | 进入 ST_SAFE_ERROR/H_FAIL，锁存错误码 | 阻止错误控制流继续发请求。 |
| 故障锁存器错误 | TMR sticky latch 多数表决恢复；fault_status ECC 修正 | 故障信息不丢失。 |
| 多点不可纠错错误 | 置位 safety_island_fault_detect，保持 fail-safe 输出 | 避免静默失效。 |

# 6. AoU 与对接要求

本设计允许对接模块配合完成端到端校验。AoU 不替代安全岛内部保护机制，只用于增强外部总线和被监控寄存器的数据完整性。

| 编号 | 对接要求 | 安全岛内部响应机制 |
| --- | --- | --- |
| AoU_001 | 外部从机为读回数据提供 CRC-16 校验位 m_axi_rcheck | Read Engine 对地址、数据、burst 信息和校验位进行一致性检查；不匹配触发 retry，连续失败置位 fault_detect。 |
| AoU_002 | 外部被监控寄存器的安全位在 mask 覆盖范围内保持稳定语义 | Fault Detector 仅对 mask 有效位进行 Expected 比较和 OR 累加，避免无关位造成误报。 |
| AoU_003 | 软件配置阶段遵循先写配置、读回确认、再置 cfg_locked 的顺序 | Config Slave 执行 Write-Verify 和配置锁保护，锁定后禁止修改监控条目。 |
| AoU_004 | 系统软件读取 fault_status/error_code 后按照安全策略处理 | 故障状态保持锁存，软件清除必须通过 clear_core_status 显式完成。 |

# 7. 注错验证映射与覆盖说明

| 注错类型 | 注错对象 | 观测机制 | 预期结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Memory/Register stuck-at-0/1 | 配置表、状态寄存器、FIFO 元数据、故障锁存器、计数器 | ECC corrected、TMR voted、Shadow fault、safety_island_fault_detect | 单点错误纠正或 10 cycle 内上报。 |
| Register transient flip | FSM 状态、cfg_locked、slot_valid、fault_event、heartbeat state | TMR feedback repair、latent_fault_detect | 单副本瞬态翻转不影响输出。 |
| Combinational logic stuck-at | 比较器、CRC、地址生成、仲裁、voter | 多路计算、多数表决、KAT、voter_self_fault | 单路逻辑错误被纠正或隔离。 |
| AXI timeout | 外部从机不响应 | timeout counter、retry、fault_detect | 持续 timeout 被识别为外部总线故障。 |
| AXI Error Response | SLVERR/DECERR | RRESP checker、retry、fault_detect | 错误响应不作为正常数据提交。 |
| CRC/AoU mismatch | 读数据或校验位错误 | CRC mismatch、retry majority | 单次错误纠正，连续错误上报。 |
| Checker 自身故障 | CRC、Fault Detector、Heartbeat、TMR voter | KAT、Heartbeat、voter 复制、sticky fault | 安全机制自身故障被纳入自身故障上报。 |

## 7.1 SPFM/LFM 支撑说明

本设计将单点故障分为“已纠正”和“已探测”两类统计。ECC 单 bit 修正、TMR 单副本修复、AXI retry majority、CRC majority、比较器 majority 计入已纠正；双 bit ECC、连续 AXI 错误、非法配置、KAT/Heartbeat/voter 失败计入已探测并进入 Fail-safe。潜伏故障通过 safety_island_latent_fault_detect、fault_status 和 error_code 保持记录，支撑 LFM 统计。

| 指标 | 设计支撑 | 对应机制/材料 |
| --- | --- | --- |
| SPFM 支撑 | 单点故障不导致安全目标违反；若无法纠正，则在 10 cycle 内或传播到输出前上报。 | ECC/TMR/retry majority/CRC/KAT/Heartbeat/fault latch |
| LFM 支撑 | 已纠正但可能留下副本不一致、保护机制异常或短暂影响关键状态的故障被 latent 标志记录。 | latent_fault_detect、voter mismatch、TMR mismatch、fault_status |
| 诊断覆盖支撑 | 注错结果分为 corrected、detected、latent、uncovered；未覆盖项必须有结构不可达或等效保护说明。 | fault campaign CSV、VCS log、coverage report |

# 8. 结论

本设计针对 AXI Safety Island 的 Memory/寄存器和数字逻辑分别构建了纠错型安全机制。Memory/寄存器侧以 ECC、TMR、Shadow、Write-Verify、scrub 和 sticky latch 为核心，覆盖配置表、状态寄存器、FIFO 元数据、故障状态和 Heartbeat 自检状态；数字逻辑侧以 TMR FSM、双算比较、三路 CRC majority、AXI retry majority、Fault Detector 多路比较、Heartbeat 闭环和 voter 复制为核心，覆盖 FSM、地址生成、仲裁、AXI 握手、CRC、比较器、故障输出和 TMR voter。

升级后 Register 故障清单 208182 行、Logic 故障清单 14 行。TMR+repair 覆盖 config_slave 配置表与控制位、read_engine slot 元数据、core FSM/索引/pending、fault_detector 事件与 status、top sticky fault 输出。注错 campaign 统计待故障注入 TB 同步升级后重新跑批；工具链见 tools/gen_fault_lists.py、analyze_fi_report.py。