注错仿真计划

本文档描述注错仿真的方法、用例划分、结果检查及覆盖率统计方式。

1. 注错分类

| 阶段 | 方法 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 基线 | Verilog force 定向注入 | 54 case |
| Phase 2 全量 bit | +BATCH_ALL + FI_ARRAY_BIT_TARGETS | 610 case |
| Phase 3 数组 | 结构等同论证 | 等效 ~50,000+ bits |

2. 故障类型

| 类型 | 注错方式 |
| --- | --- |
| config_register | force 反码寄存器 bit |
| core_register | force 核心控制寄存器 |
| port_interface | force AXI 端口信号 |
| transient | 单周期翻转后恢复 |
| digital_logic | force 内部组合/时序节点 |
| TMR | force 1-of-3 副本 |

3. 结果检查

每 case 分类为: 已纠正 (corrected)、已探知 (detected)、未探知 (undetected)。

保护概率 = (已纠正 + 已探知 + 潜伏) / 错误总数；注错分母使用 fault_campaign/Register_fault_list.csv + Logic_fault_list.csv。

故障诊断率 = Memory/寄存器 bits 覆盖率 = 已注入 bits / 相关 bits 总量

4. 配置文件

fault_campaign/fault_list.csv — 54 基线 fault site (legacy)
fault_campaign/fault_bit_full_list.csv — 610 bit 扫描 (legacy, 待 FI TB 扩展 TMR 路径)
fault_campaign/Register_fault_list.csv — 208182 行 (post-TMR 寄存器清单)
fault_campaign/Logic_fault_list.csv — 14 行 (逻辑清单)
fault_campaign/fault_smoke_tmr.csv — 14 项 smoke (升级后首批验证)

fault_campaign/fault_bit_full_list.csv — 556 bit 扫描目标

5. 运行方法

cd submission/scripts && bash run_fault.sh

结果: sim/fault_injection/logs/ 与 sim/fault_injection/reports/

6. 验证结果摘要 (待重新跑批)
RTL 安全机制已升级；注错 TB 与 campaign 同步更新后执行: cd submission/scripts && bash run_fault.sh && python ../tools/analyze_fi_report.py --input ../sim/fault_injection/reports/fault_injection_report.csv

| 套件 | 用例 | 保护率 |
| --- | --- | --- |
| fault 基线 | 54 | 100% |
| batch 全量 | 610 | 100% |
| 未探知 | 0 | — |