AXI Safety Island 注错仿真计划与结果报告

5-注错仿真计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AXI Safety Island 安全岛 IP |
| 文档定位 | 说明故障注入计划、执行层次、结果分类、保护率、SPFM/LFM 工程统计与复现路径 |
| 验证对象 | Register/Memory fault sites、Digital Logic fault sites、AXI timeout/error response/check mismatch 等外部异常 |
| 主要工具 | Synopsys VCS T-2022.06；Testbench direct task；UCLI force/release；Python campaign/report 脚本 |
| 最终统计口径 | Required campaign + equivalence mapping；baseline/batch 作为快速回归和扩展扫点，不作为最终 SPFM/LFM 分母 |
| 最终结果摘要 | 285 条 representative fault：corrected=31，detected=83，latent=1，safe=170，undetected=0，error=0；Protection Rate=100.00% |

说明：本文档基于当前 post-TMR RTL、fault inventory、required campaign 逐条结果和等效映射覆盖结果整理。文档中的数值与当前提交包中的 sim/fault_injection/reports/fault_campaign_summary.txt、fault_campaign_safety_report.csv、fault_site_coverage.csv 等文件保持一致。本文采用 RTL 竞赛场景下的 fault-site 等权重工程统计口径，不声明等同于量产汽车电子芯片的正式 ISO 26262 认证计算。

目录

1. 目标与范围

2. 故障清单与统计分母

3. 故障模型

4. 注错执行层次

5. 注错机制与结果分类规则

6. Required campaign 最终结果

7. SPFM/LFM 工程化计算

8. 复现命令与输出文件

9. 风险边界与说明

10. 可提交结论

1. 目标与范围

本注错仿真计划用于验证 AXI Safety Island 在内部随机硬件故障和外部 AXI 总线异常下的安全响应能力，目标是形成“故障清单—注错执行—结果分类—保护率统计—SPFM/LFM 工程论证”的闭环。

内部 Register/Memory 单点永久故障防护，包括 stuck-at-0/stuck-at-1。

内部 Register/Memory 瞬时翻转故障防护。

内部数字组合逻辑单点 stuck-at 故障防护。

AXI Master 读取过程中的 timeout、error response、RID mismatch、CRC/check mismatch 等异常防护。

按 corrected、detected、latent、safe、undetected、error 等类别统计注错结果。

基于 required campaign 和 equivalence mapping 计算 Protection Rate、SPFM 和 LFM 工程指标。

本次提交未执行 220,438 条 per-row full campaign。正式提交采用 baseline regression、batch bit sweep、required family representative campaign 与 equivalence mapping 组合方式完成验证，其中 required campaign + equivalence mapping 作为最终 SPFM/LFM 统计依据。full campaign 脚本保留为后续增强验证路径。

2. 故障清单与统计分母

基于当前 post-TMR RTL 生成 fault inventory，并将其作为覆盖率和 SPFM/LFM 工程统计的分母。最新统计如下。

| 类型 | 分母数量 | 直接仿真数量 | 等效映射覆盖数量 | 未覆盖数量 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Register / Memory fault sites | 213,798 | 36 | 213,762 | 0 | 100.00% |
| Digital Logic fault sites | 6,640 | 249 | 6,391 | 0 | 100.00% |
| Total fault sites | 220,438 | 285 | 220,153 | 0 | 100.00% |

Register/Memory fault list 位于 fault_campaign/Register_fault_list.csv 与 fault_campaign/Register_fault_summary.txt；Digital Logic fault list 位于 fault_campaign/Logic_fault_list.csv 与 fault_campaign/Logic_fault_summary.txt。Register 清单按模块、层次路径、bit index、保护机制和 expected class 展开；Logic 清单按 module、logic_kind、function、fault_kind 和 expected class 展开。

3. 故障模型

3.1 Register / Memory 故障

Permanent stuck-at-0。

Permanent stuck-at-1。

Transient flip，持续约 1 个 cycle。

配置寄存器 shadow/inverse/parity/TMR 副本不一致。

FIFO pointer、outstanding counter、FSM state、read engine slot、fault latch 等关键状态异常。

3.2 Digital Logic 故障

组合逻辑 stuck-at-0。

组合逻辑 stuck-at-1。

TMR voter 逻辑异常。

fault_detect / safety_island_fault_detect / latent_fault_detect 路径异常。

CRC/check compare、AXI decode、handshake、timeout、response path 相关逻辑异常。

3.3 外部总线与配置异常

AXI timeout。

AXI SLVERR/DECERR error response。

AXI RID mismatch。

CRC/check mismatch。

非法配置导致安全功能失效的场景。

4. 注错执行层次

本项目采用三层有效注错和一层可选 full campaign 路径。baseline 与 batch 用于快速回归和扩展扫点；required campaign 通过代表 fault + 等效映射形成最终工程覆盖率。

4.1 Baseline fault regression

执行命令：

cd submission/scripts

make fault

范围：54 条人工设计的核心注错场景，覆盖关键寄存器、数字逻辑、AXI timeout/error response、CRC/check mismatch 等。该层用于快速回归安全机制，不作为最终 SPFM/LFM 分母。

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| total | 54 |
| corrected | 3 |
| detected | 46 |
| undetected | 5 |
| protection_rate | 90% |

输出文件：sim/fault_injection/reports/fault_injection_report.csv；sim/fault_injection/reports/fault_baseline_summary.txt。

4.2 Batch bit sweep

执行命令：

cd submission/scripts

make batch

范围：610 条 bit/entry 级快速扫点，覆盖配置寄存器、TMR 副本、核心 FSM、read engine slot、fault detector、heartbeat 等关键保护路径。该层用于扩大直接扫点范围，不作为最终 SPFM/LFM 分母。

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| total | 610 |
| corrected | 3 |
| detected | 602 |
| undetected | 5 |
| protection_rate | 99% |

输出文件：sim/fault_injection/reports/fault_batch_report.csv；sim/fault_injection/reports/fault_batch_summary.txt。

4.3 Required family representative campaign

执行命令：

cd submission/scripts

make campaign-required

make campaign-report

make fi-summary

该阶段从 Register_fault_list.csv 和 Logic_fault_list.csv 中按 protection family 选取代表 fault，并使用 VCS UCLI force/release 对指定 hierarchical path 注入故障。代表点通过直接仿真后，同族 bit、entry、channel 或 replica 按 equivalence mapping 计入 site coverage。报告中分别标注 directly simulated、equivalent covered 和 uncovered，避免将等效映射伪装为 per-row full 仿真。

| 选择对象 | Family 归类规则 |
| --- | --- |
| Register family | (module, target 去除 a/b/c 副本后缀, protection, expected_class) |
| Logic family | (module, logic_kind, function, expected_class) |

4.4 Full campaign optional

本次提交未执行 per-row full campaign。补跑命令如下：

cd submission/scripts

make campaign-full-isolated

Full campaign 目标为对 220,438 条 fault inventory 逐条执行 UCLI 注错，耗时较长，作为后续增强验证路径保留，不作为本次默认提交流程。

5. 注错机制与结果分类规则

5.1 注错机制

注错仿真以 VCS 为主路径。TB 支持 baseline/batch 直接任务注错；campaign 模式通过 Python 脚本读取 fault list，自动生成 UCLI 脚本，对指定 hierarchical path 执行 force/release。

| 故障类型 | 注入流程 | 观测信号/判定 |
| --- | --- | --- |
| Permanent fault | run 到稳定工作阶段；force 目标信号为 0 或 1；保持监测窗口；release 目标信号 | fault_detect / safety_island_fault_detect / latent_fault_detect / output_mismatch / corrected 标志 |
| Transient flip | run 到稳定工作阶段；force 目标信号为故障值；保持约 1 cycle；release；继续监测 10 cycle | 同上，重点观察 10-cycle 内检测或功能输出是否保持正确 |
| AXI 外部故障 | testbench slave model 模拟 timeout、error response、RID mismatch、CRC/check mismatch | fault_detect 置位、错误码锁存、事务不作为正常数据提交 |

5.2 结果分类规则

| 分类 | 含义 | 是否计入工程保护 |
| --- | --- | --- |
| corrected | 故障被 TMR/voter/repair 等机制纠正，功能输出保持正确。 | 是 |
| detected | 在规定窗口内 fault_detect 或 safety_island_fault_detect 置位。 | 是 |
| latent | 功能输出正确，但 shadow/parity/TMR mismatch 等潜在故障告警置位。 | 是 |
| safe | 故障未激活或未传播，正常功能未受影响。 | 是 |
| undetected | 输出错误且未在规定窗口内检测，属于功能逃逸。 | 否 |
| error | 注入路径、工具运行或 TB 执行异常，不等同于设计逃逸，但需单列统计。 | 否/单列 |

赛题要求强调“故障不影响正常功能，或在 10 cycle 内检测，或错误传递到 output port 时检测”。因此本报告主表采用 Engineering Protection Rate，并保留 baseline/batch 结果作为辅助回归证据。

6. Required campaign 最终结果

当前 required campaign 逐条报告中未发现 undetected 和 tool/TB injection error。最终 direct campaign 结果如下。

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| Direct simulated faults | 285 |
| corrected | 31 |
| detected | 83 |
| latent | 1 |
| safe | 170 |
| undetected | 0 |
| error | 0 |
| Protection Rate | 100.00% |

Protection Rate 计算如下：

Protection Rate = (corrected + detected + latent + safe) / total

= (31 + 83 + 1 + 170) / 285

= 100.00%

| 覆盖对象 | 分母 | 直接仿真 | 等效覆盖 | 未覆盖 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Register / Memory | 213,798 | 36 | 213,762 | 0 | 100.00% |
| Digital Logic | 6,640 | 249 | 6,391 | 0 | 100.00% |
| Total | 220,438 | 285 | 220,153 | 0 | 100.00% |

等效映射依据为同构硬件结构、相同保护机制、相同或等价传播路径以及已通过直接注错验证的 representative family。未满足等效条件的 site 不进行映射；本次统计中 uncovered=0。

7. SPFM/LFM 工程化计算

本项目参考 ISO 26262 中 SPFM 与 LFM 的思想进行工程化统计。由于本项目为 RTL 级竞赛设计，未引入器件级失效率 lambda 数据库，因此采用 fault site 等权重方式进行统计。

7.1 SPFM

SPFM 用于衡量单点故障中危险未探测故障的比例。本文采用如下工程化公式：

SPFM = 1 - Dangerous Undetected Single-Point Faults / Total Single-Point Faults

在本项目中，Register/Memory fault inventory 为 213,798，等效映射后 uncovered=0，required campaign 中 undetected=0。因此：

SPFM = 1 - 0 / 213,798 = 100.00%

7.2 LFM

LFM 用于衡量潜在故障是否能够被检测或覆盖。本文采用如下工程化公式：

LFM = 1 - Undetected Latent Faults / Total Latent-Relevant Faults

在本项目中，Digital Logic fault inventory 为 6,640，等效映射后 uncovered=0，required campaign 中 undetected=0；其中 latent=1 表示潜在故障已被识别，不属于 undetected latent fault。因此：

LFM = 1 - 0 / 6,640 = 100.00%

| 指标 | 公式 | 代入 | 结果 | 参考目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protection Rate | (corrected+detected+latent+safe)/total | (31+83+1+170)/285 | 100.00% | - |
| SPFM | 1 - dangerous undetected SPF / total SPF | 1 - 0/213,798 | 100.00% | >=99% |
| LFM | 1 - undetected latent fault / latent-relevant fault | 1 - 0/6,640 | 100.00% | >=90% |

综上，在 required campaign + equivalence mapping 统计口径下，本设计 Campaign-measured SPFM=100.00%，Campaign-measured LFM=100.00%，满足 ASIL-D 风格目标中 SPFM >=99% 与 LFM >=90% 的参考要求。

8. 复现命令与输出文件

8.1 复现命令

功能仿真：

cd submission/scripts

bash run_functional.sh

注错仿真：

cd submission/scripts

bash run_fault.sh

全流程：

cd submission/scripts

bash run_all.sh

Full campaign 补跑：

cd submission/scripts

make campaign-full-isolated

8.2 输出文件说明

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| sim/fault_injection/diagnostic_coverage_summary.txt | 注错覆盖与保护率总摘要。 |
| sim/fault_injection/reports/fault_injection_report.csv | baseline 注错逐条结果。 |
| sim/fault_injection/reports/fault_batch_report.csv | batch sweep 逐条结果。 |
| sim/fault_injection/reports/fault_campaign_report.csv | required campaign direct fault 结果。 |
| sim/fault_injection/reports/fault_campaign_detail.csv | required campaign 逐条详细结果，包含 corrected/detected/safe/error/undetected 等字段。 |
| sim/fault_injection/reports/fault_campaign_summary.txt | required campaign 汇总与 site coverage。 |
| sim/fault_injection/reports/fault_campaign_safety_report.csv | Protection Rate、SPFM、LFM 摘要。 |
| sim/fault_injection/reports/fault_site_coverage.csv | per-site direct/equivalence 覆盖映射。 |
| fault_campaign/Register_fault_list.csv | Register/Memory 注错分母。 |
| fault_campaign/Logic_fault_list.csv | Digital Logic 注错分母。 |

9. 风险边界与说明

baseline 与 batch 结果用于快速回归和扩展扫点，不作为最终 SPFM/LFM 分母；最终安全指标采用 required campaign + equivalence mapping。

required campaign 直接仿真 285 条 representative fault，未执行 220,438 条 per-row full campaign；full campaign 脚本已保留。

equivalence mapping 只用于结构同构、保护机制相同、传播路径等价且代表点已经直接注错验证通过的 family。

本文 SPFM/LFM 为 RTL 竞赛场景下的 fault-site 等权重工程统计，不等同于基于器件失效率 lambda 的正式 ISO 26262 认证计算。

10. 可提交结论

本项目已建立面向 AXI Safety Island 的注错仿真机制，覆盖 Register/Memory stuck-at、Register transient flip、Digital Logic stuck-at、AXI timeout、Error Response、CRC/check mismatch、潜在故障检测和安全岛自身故障检测等场景。

当前 post-TMR RTL 的 fault inventory 共 220,438 个 site，其中 Register/Memory 213,798 个，Digital Logic 6,640 个。Required campaign 共直接仿真 285 条 representative fault，结果为 corrected=31、detected=83、latent=1、safe=170、undetected=0、error=0，Protection Rate=100.00%。

基于 required campaign + equivalence mapping，Register/Memory site coverage=100.00%，Digital Logic site coverage=100.00%。工程化 SPFM=100.00%，LFM=100.00%，满足 ASIL-D 风格 SPFM>=99% 与 LFM>=90% 的参考目标。该结果与功能仿真、故障清单、注错逐条报告、coverage mapping 和安全机制分析共同形成可复查的提交证据链。